
OPIS TECHNICZNY

1.0      DANE OGÓLNE

1.1         PRZEZNACZENIE OBIEKTU

-celem niniejszego opracowania jest projekt  remontu 

 pomieszczeń z przeznaczeniem na cele związane z realizacją

 resortowego programu rozwoju instytucji opieki

 nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w budynku Zespołu

 Edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26, na działce nr 212/5

 w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Skwierzyna

-zakres  prac obejmuje  remont  budynku przy  zachowaniu

 przeznaczenia  budynku

-zakres  robót  budowlanych obejmuje  wykonanie:

  wymianę  stolarki, wykonanie nowych  instal. wod-kan., instal. 

  c.o. + instal. elektrycznej  wewnątrz  budynku,  wykonanie  

  nowych  podłóg, oraz szpachlowanie  i  malowanie  ścian 

1.2 ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

1.2.1      ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

              -na  terenie  działki  budowlanej będącej przedmiotem 

               opracowania  znajduje się  budynek Zespołu  Edukacyjnego

              -dojazd  odbywa się od  ulicy Mickiewicza istniejącym  zjazdem,

               dojście  do  budynku odbywa  się z chodnika  ulicy  Mickiewicza

              -budynek  podłączony jest do sieci: wodociągowej, 

               kanalizacji  sanitarnej oraz elektrycznej 

              -budynek jest i będzie ogrzewany  z własnej kotłowni  na  

               paliwo stałe

              -ciągi  komunikacyjne w obrębie  działki posiadają nawierzchnię 

               betonową, teren  niezabudowany posiada nawierzchnię

               naturalną (trawnik)

1.3       TYP OBIEKTU

             -budynek  Zespołu Edukacyjnego

    -budynek   piętrowy

    -budynek  częściowo  podpiwniczony

    -metoda wykonawstwa – tradycyjna

    -dach   płaski w konstrukcji  żelbetowej kryty papą

1.4        POWIERZCHNIA REMONTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU

    -powierzchnia użytkowa   -   83,9 m²

    -kubatura                          - 264,3 m³

1.5        FUNDAMENTY

    -fundamenty istniejące betonowe 

1.6        ŚCIANY  

             -ściany zewnętrzne nadziemia z cegły kratówki klasy  150

              na   zaprawie  cem- wap. o grubości ściany 40 cm

             -ściany wewnętrzne z cegły kratówki klasy 150 na  zaprawie  

              cem-wap.  o grubości 25 cm,  

1.7        DACH

    -dach  płaski w konstrukcji żelbetowej kryty  papą

    -konstrukcję dachu stanowią płyty korytkowe wsparte na

     stropie z  płyt  kanałowych

1.8        KOMINY

         -istniejący   kanał  dymny  murowany  z  cegły  pełnej  

          klasy  150  na  zaprawie  cem-wap

         -istniejące  kanały  wentylacyjne  murowane z pustaków

          ceramicznych klasy 150 na  zaprawie cem-wap

1.9     NADPROŻA , PODCIĄGI

-istniejące  nadproża  prefabrykowane  żelbetowe

1.10    TYNKI

-tynki  ścian  i  sufitów  cem-wap. kat. III 

 pomalowane  farbą olejną  lub  emulsyjną

1.11     POSADZKI

-istniejące  posadzki betonowe z  wierzchnią 

 warstwą  z parkietu drewnianego w sali, i warstwą z 

 płytek ceramicznych w sanitariatach

1.13      STOLARKA  OKIENNA I DRZWIOWA

-stolarka  okienna  i  drzwiowa drewniana

1.14    INSTALACJE

-budynek  wyposażony  jest  w  instalację

 wodno – kanalizacyjną, c.o. oraz  elektryczną

-budynek podłączony  jest do  wodociągu

 miejskiego  oraz  kanalizacji  ogólnospławnej

 -budynek  posiada  własną  kotłownię  na  paliwo  stałe

1.15       HISTORIA OBIEKTU

     -obiekt  powstał   w  latach 70 XX  wieku

      jako  budynek Zespołu Edukacyjnego

     -od  lat 70 XX  wieku budynek nie  był  znacząco 

      przebudowany ani  remontowany

1.16       OCENA  STANU  TECHNICZNEGO

              ISTNIEJĄCEGO  OBIEKTU

     -budynek  od  lat 70 XX  wieku nie  był  remontowany  ani  

      przebudowywany  stan techniczny budynku jest zadowalający, 

      materiały   wykończeniowe i instalacje w budynku są  zużyte i 

      wymagają  wymiany lub    remontu, jednak konstrukcja 

      budynku czyli  fundamenty,  ściany, stropy,   dach są w  

      dobrym stanie  technicznym i  wytrzymają przeróbki związane  

      z  remontem budynku  Zespołu Edukacyjnego

     -budynek nadaje  się  do  remontu  

2.0 STAN  PROJEKTOWANY

     2.1     PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

              -nie  przewiduje  się  żadnych zmian w istniejącym 

               zagospodarowaniu  działki

2.2    TYP OBIEKTU

              -budynek  zespołu  Edukacyjnego

    -budynek   piętrowy

    -budynek  nie podpiwniczony

    -metoda wykonawstwa – tradycyjna

    -dach   płaski  w  konstrukcji  żelbetowej  kryty papą 

     termozgrzewalną  

2.4    OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

2.5
FUNDAMENTY


    -istniejące fundamenty  betonowe  bez  zmian

             -do obliczeń przyjęto piasek średnio zagęszczony o stopniu   

              zagęszczenia Id=0,40, o max. obciążeniu 2,6 t/m2, poziom wody  

              gruntowej kształtuje się poniżej poziomu posadowienia

fundamentów

2.6
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE


     -istniejące  ściany  z  cegły  pełnej  i z cegły  kratówki  o  

           gr. 40  cm  na  zaprawie  cem-wap  bez  zmian

2.6 ŚCIANY WEWNĘTRZNE

             -istniejące  ściany  z  cegły z cegły  kratówki  

              klasy   150  na  zaprawie  cem-wap. bez  zmian

2.7
NADPROŻA, PODCIĄGI


   -istniejące  nadproża  i  podciągi  bez  zmian

2.7 DACH

-istniejąca  konstrukcja dachu  bez  zmian

2.11
KOMINY

         -istniejący   kanał  dymny  oraz  kanały  wentylacyjne 

          murowane  z  cegły  pełnej   klasy  150  na  zaprawie  

          cem-wap.  bez  zmian

2.12 WENTYLACJA  

         -projektuje się wykorzystać istniejącą  wentylację

          grawitacyjną

3
WYKOŃCZENIE BUDYNKU

3.1 STOLARKA

-projektuje się  wymianę  istniejącej  stolarki  okiennej i 

 drzwiowej

-projektowane  okna  z  profili  PCV i z szybą  

 zespoloną  k = 1,1

-projektowane drzwi balkonowe z profili aluminiowych

 ciepłych z szybą zespoloną k = 1,1

-projektowane drzwi wejściowe do sali metalowe 

 o odporności ogniowej EI 30 minut

              -projektowane  drzwi  wewnętrzne do sanitariatów 

               konfekcjonowane typowe  według  katalogu PORTA 

3.2 TYNKI

-istniejące  tynki  ścian  projektuje się przeszpachlować

 i pomalować  trzykrotnie  farbą  emulsyjną zmywalną

-ściany w sali  na  parterze  do  wysokości 2,0 m projektuje  

 się  obłożyć  tynkiem żywicznym  lub tynkiem  akrylowym

-ściany w sanitariatach na wysokość 2,05 m przewiduje

 się oblicować płytkami

              -okładziny  sufitów z płyty g – k  na ruszcie  metalowym

3.3 PODŁOGI I POSADZKI

-projektuje  się  zerwać w sali zabaw istniejący parkiet 

 drewniany

-projektuje się w sanitariatach zerwać istniejące posadzki

 z płytek ceramicznych

-projektuje się w sali zabaw nowe wykładziny z PVC

-projektuje  się w sanitariatach  nowe  podłogi z płytek 

 GRES na  zaprawie  klejowej 

3.4 OKŁADZINY ELEWACJI


    - okładziny  elewacji  bez  zmian

3.5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

-istniejące  ściany  posiadają  izolację  poziomą

 z  2  warstw  papy  na  lepiku  

              -istniejące  posadzki posiadają istniejąca izolację

4.0 INSTALACJE

4.1 OGRZEWANIE

-planuje się wymianę rur centralnego  ogrzewania

 zasilane z istniejącej  kotłowni na  paliwo  stałe 

 zlokalizowanej   w  piwnicy  budynku

-należy zamontować osłony grzejnikowe

4.2 INSTALACJA  WODNA

-planuje  się  wykorzystać  istniejące  przyłącze  wodne

-w remontowanych pomieszczeniach planuje  się    

 wymianę instalacji  wodnej na nową

-przed umywalkami i natryskiem należy zamontować 

 mieszacz wody ciepłej i zimnej

4.3 PRZYŁĄCZE  ENERGETYCZNE

-projektuje się wykorzystać  istniejące  przyłącze energetyczne 

-w remontowanych pomieszczeniach planuje się wymianę  

 instalacji  elektrycznej na nową o przewodach  miedzianych

4.4 KANALIZACJA

               -przewiduje się odprowadzać ścieki  socjalno – bytowe

                istniejącym  przyłączem  do  kanalizacji  ogólnospławnej

               -w  remontowanych pomieszczeniach  planuje  się  wymianę   

                instalacji  kanalizacyjnej na nową

       5.0   OPIS  TECHNOLOGICZNY

      -remontowane pomieszczenia przeznaczone są na potrzeby

       związane z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji

       opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 „Maluch”

      -w  pomieszczeniach przewiduje się przebywanie do 25 dzieci 

       w wieku do lat 3 

      -dzieci  korzystać będą z istniejących sanitariatów 

       przeznaczonych do remontu  

      -w ustępach  projektuje  się  wentylację grawitacyjną  

       wspomaganą mechanicznie

      -w innych  pomieszczeniach projektuje  się   wentylację  

       grawitacyjną

      -pościel i leżaki należy wyraźnie oznakować  i przypisać

       do konkretnego dziecka i odpowiednio oznakować, tak aby

       zapobiec przenoszeniu się zakażeń

      -należy meble dostosować do wymagań ergonomii

      -wyposażenie powinno posiadać atesty lub certyfikaty

      -w sanitariatach przewidziano zamykane miejsce do

       przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości 

       ze zlewem  zabezpieczone przed dostępem dzieci

      -zabawki powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i 

       higieny oraz posiadać oznakowanie CE 

      -należy zapewnić możliwość otwierania co najmniej 50% 

       powierzchni okien

      -należy zapewnić oświetlenie o parametrach zgodnych z 

       Polską Normą 

      -w sali zabaw  należy umieścić  apteczkę wyposażoną w 

       podstawowe środki opatrunkowe

      -pomieszczenia należy wyposażyć w stanowisko do 

       przewijania dzieci

               -parter  budynku  dostępny  będzie  dla  osób

                niepełnosprawnych

6.0 WARUNKI  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

-remontowane pomieszczenia zlokalizowane są w 

 istniejącym budynku Zespołu Edukacyjnego

     -przewidziana gęstość obciążenia ogniowego do 500  MJ

     -w  budynku  występuje  strefa  pożarowa  ZLI 

     -w remontowanych pomieszczeniach budynku przewiduje 

      się przebywanie do 25 dzieci oraz 2 opiekunów 

     -zagrożenie wybuchem nie występuje    

     -warunki ewakuacji są spełnione, gdyż  droga 

       ewakuacji nie przekracza 20 m

      -projektuje  się z  remontowanych pomieszczeń 2  wyjścia  

       ewakuacyjne

      -klasa  odporności  pożarowej  budynku D

      -klasa odporności ogniowej  elementów  budynku:

                   ściany nośne       R    30 minut

                   stropy                  R    30 minut 

                   drzwi wejściowe  REI 30 minut

      -remontowane pomieszczenia należy wyposażyć w 

       trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy 

       wyposażenia i wystroju wnętrz  

      -w remontowanych pomieszczeniach przewidziano 1gaśnicę 

       proszkową ABC zawierająca 4 kg. środka  gaśniczego  

      -przy budynku  znajduje  się hydrant  o 

       wydajności 10 l/s  

      -wokół budynku  znajdują się  utwardzone 

       dojazdy zapewniające dojazd jednostkom  Straży Pożarnej

       7.0  ZAGROŻENIE DLA OTACZAJĄCEGO ŚRODOWISKA

      -zasięg uciążliwości nie przekracza granic działki inwestora,

      -w remontowanych pomieszczeniach przewiduje  się wymianę   

       instalacji:

       elektrycznej,   wodno – kanalizacyjnej 

      -remontowany  budynek   będzie  emitował  nieznaczne  

                ilości   gazów z   z  kotłowni  na paliwo stałe  

                budynek  nie  będzie  emitował  substancji i 

                zapachów na zewnątrz budynku, 

      -budynek nie stanowi uciążliwości dla

       środowiska i  najbliższego otoczenia 

      -budynek znajduje się  w  obrębie  istniejącej  zabudowy

        więc nie ma  wpływu na drzewostan

       8.0  DOPUSZCZALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI     

              OBIEKTU

               W trakcie remontu części budynku Zespołu Edukacyjnego 

               dopuszcza się  w  trakcie  realizacji  robót  dokonania  w  

               projekcie następujących  zmian:

               -materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, 

                wykończenia wewnętrznego pod warunkiem utrzymania 

                niezbędnych parametrów (t.j. wytrzymałości i ciepłochronności)

                Zmiany należy nanieść na projekcie kolorem czerwonym

                Wprowadzenie do projektu innych zmian wymaga uzgodnienia

                z projektantem. 

     9.0   UWAGI KOŃCOWE

   -projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

    przepisami i zasadami wiedzy technicznej

   -użyte materiały powinny mieć Atest PZH dopuszczający

    je do stosowania w budownictwie

  -całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w 

   oparciu o aktualnie obowiązujące zarządzenia, przepisy i     

   normy – z uwzględnieniem zasad BHP  

	PROJEKT   REMONTU  POMIESZCZEŃ  ZWIĄZANY  Z  REALIZACJĄ  RESORTOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  INSTYTUCJI  

OPIEKI  NAD  DZIEĆMI  W  WIEKU  DO  LAT 3 „MALUCH”, NA  DZIAŁCE  NR  212/5,  ZLOKALIZOWANEJ  PRZY  ULICY  

MICKIEWICZA  26  W  OBRĘBIE  EWID. 3 MIASTA  SKWIERZYNA       
	  05/2011

	MAPA  SYTUACYJNO  - WYSOKOŚCIOWA
	 1:500         

	INWESTOR
	GMINA   SKWIERZYNA,  Ul. RYNEK  1,  66-440  SKWIERZYNA
	   1

	PROJEKTOWAŁ
	GRZEGORZ JENEK

Upr. nr WKP/0228/PWOK/07 z 20.12.2007 r.

w  specj. konstrukcyjno - budowlanej
	
	


	PROJEKT   REMONTU  POMIESZCZEŃ  ZWIĄZANY  Z  REALIZACJĄ  RESORTOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  INSTYTUCJI  

OPIEKI  NAD  DZIEĆMI  W  WIEKU  DO  LAT 3 „MALUCH”, NA  DZIAŁCE  NR  212/5,  ZLOKALIZOWANEJ  PRZY  ULICY  

MICKIEWICZA  26  W  OBRĘBIE  EWID. 3 MIASTA  SKWIERZYNA       
	  05/2011

	RZUT  PRZYZIEMIA
	  1:50         

	INWESTOR
	GMINA   SKWIERZYNA,  Ul. RYNEK  1,  66-440  SKWIERZYNA
	   2

	PROJEKTOWAŁ
	GRZEGORZ JENEK

Upr. nr WKP/0228/PWOK/07 z 20.12.2007 r.

w  specj. konstrukcyjno - budowlanej
	
	


	ZAKŁAD  PROJEKTOWANIA

GRZEGORZ JENEK

ul. Powstańców Wlkp. 6A/7, 64-400 Międzychód

tel./fax. 0957485347

0692432764

	ISTNIEJĄCY  BUDYNEK   ZESPOŁU  EDUKACYJNEGO  NA  DZIAŁCE  

NR  212/5, ZLOKALIZOWANEJ  PRZY  ULICY  MICKIEWICZA  26 

W  OBRĘBIE  EWID. 3 MIASTA  SKWIERZYNA       

Obiekt, adres budowy

	PROJEKT   REMONTU  POMIESZCZEŃ ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ  RESORTOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  INSTYTUCJI  

OPIEKI  NAD  DZIEĆMI  W  WIEKU  DO  LAT 3 „MALUCH” 

Nazwa opracowania

	GMINA  SKWIERZYNA

Ul. RYNEK  1

66-440  SKWIERZYNA

Inwestor

	PROJEKT-

BUDOWLANY

Stadium
	          BUDOWLANA

Branża
	MIĘDZYCHÓD

Miejscowość

	
	EGZ. 1


	05.2011 r

Data

	PROJEKTANT  - SPECJ. KONSTR. - BUD.                         GRZEGORZ  JENEK

Upr. nr WKP/0228/PWOK/07 z  20.12.2007 r.

w  specj. konstrukcyjno - budowlanej

PROJEKTANT – SPECJ. SANITARNA                                 LESZEK  JENEK

Upr. 45/90/GW Z 23.05.1990 r.

w specj. INSTAL. SANIT

PROJEKTANT  - SPECJ. ELEKTRYCZNA                           PAWEŁ  WOŚ

Upr. 144/Sz/77 z 05.09.1977 

w  specj. INSTAL. ELEKTR. 





