Załącznik Nr 2 do SIWZ 

na dostawę sceny mobilnej przeznaczonej 

do występów artysytycznych na potrzeby UmiG Skwierzyna
„Specyfikacja parametrów technicznych  sceny mobilnej”
Opis przedmiotu zamówienia

Scena Mobilna - wymiary:

- długość sceny wraz z zadaszeniem: minimum 7,50 m
- szerokość sceny: minimum 6 m

-wysokość sceny: minimum 4- 5 m

- wysokość podestu 1 m

Dane konstrukcyjne:

-rama przyczepy wykonana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach, całość ustawiona i wyprofiloana za pomocą podpór oraz zabezpieczona antykorozyjnie,

- podest sceniczny wykonany z 3 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy

- podłoga wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej atestowanej,

- dach wykonany z 3 części, ramiona boczne wykonane z profili aluminiowych, całość pokryta ciemnoniebieskim PCV i podnoszona za pomocą wciągników linowych manualnych do wysokości maksymalnej,

- trzy ścianki boczne przepuszczające powietrze (siatka kotarowa A203)

- schody z poręczą do wejścia na scenę,

- barierki zabezpieczające boki i tył podestu,

- przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy,

- systemy zapewniające bezpieczny transport sceny mobilnej
- całkowita masa przyczepy  1800  kg,
Wyposażenie dodatkowe:

- oświetlenie sceny:


8 lamp PAR 56 300 W,


4 skanery HTI 150,


2 panele sterowania,


Skrzynia transportowa,


Komplet okablowania,

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja: minimum 24 miesiące,

- Instrucja obsługi,

- bezpłatne szkolenie dla pracowników,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- atesty i certyfikaty na wszystkie użyte materiały,

- atest potwierdzający parametry wytrzymałościowe konstrukcji do powieszenia oświetlenia,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi,

- koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy,

-świadectwo homologacji,

