	„ LARY EUROPROJEKT  ”
ul. Mieszka I 39; 66-400 Gorzów Wlkp.



	PRZEDMIAR ROBÓT

	BRANŻA
	WOD – KAN  
	 UMOWA

	PRZEDSIĘWZIĘCIE
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ i GAZOWEJ
DLA POTRZEB PARKU PRZEMYSŁOWEGO

	OBIEKT
	SIEĆ   WOD  - KAN

	ADRES
	66-440  SKWIERZYNA

	INWESTOR
	GMINA SKWIERZYNA
Rynek 1;  66-440  Skwierzyna

	
	IMIĘ I NAZWISKO
	PODPIS

	OPRACOWAŁ :
	Eugeniusz Błoński
	

	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

1. Przedmiar robót – Tabela Elementów Rozliczeniowych –Sieć wodociągowa
2. Przedmiar robót – Tabela Elementów Rozliczeniowych –Sieć kanalizacji sanitarnej


	               Gorzów Wlkp.

LUTY     2009 r.
	EGZ. NR


	1
	TECZKA NR 


	K2
 


1.0. WODA PITNA
PRZEDMIAR ROBÓT – TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	WODA PITNA


	
	
	
	

	1
	
	ROZBIÓRKI I NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH


	
	
	
	

	1
	(AW) BCR.

1.1.3.003-040
	Rozebranie krawężników  [do ponownego montażu]


	28,00
	m
	
	

	2
	(AW) BCR.

1.1.3.001-060
	Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy


	5,60
	m3
	
	

	3
	(AW) BCR.

4.1.2.015-050
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej


	282,00
	m2
	
	

	4
	(AW) BCI.

.2.1.032-050
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu


	282,00
	m2
	
	

	5
	(AW) BCI.

.5.1.002-060
	Ława pod krawężnik betonowa z betonu B-15 z oporem


	5,60
	m3
	
	

	6
	(AW) BCI.

.5.2.003-040
	Krawężniki uliczne betonowe o wym. 15 x 30 cm


	28,00
	m
	
	

	7
	(AW) BCI.

.4.4.004-050
	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej grub. 8 cm; na podsypce z piasku grub. 5 cm


	282,00
	m2
	
	

	8
	(AW) BCI.

.2.1.027-050
	Utwardzenie gruntu; stabilizacja podłoża cementem, do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wykopy na terenie dróg gruntowych


	154,50
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE


	
	
	
	

	9
	(AW) BCI.

.3.6.001-060
	Próbne wykopy i przekopy o długości 2,0 m; do lokalizacji uzbrojenia podziemnego i dołączeń sieci do zbiorników i budynków. Wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne o ścianach pochyłych pod fundamenty, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 3,0 m, szerokości do 3,0 m, kategoria gruntu 3-4. ANALOGIA.


	62,70
	m3
	
	

	10
	(AW) BCI.

.3.8.002-060
	Ręczne zasypywanie próbnych wykopów i przekopów liniowych o ścianach pionowych  głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4


	62,70
	m3
	
	

	11
	(AW) BCI.

.3.12.005-050
	Umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,1-1,8m, w gruntach nawodnionych kat.3 - grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 6,0 m, wraz z rozbiórką


	28,50
	m2
	
	

	12
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczne wykopy [różnica do robót mechanicznych] na odcinku sieci. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 6,0 m, szerokości 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4


	535,92
	m3
	
	

	13
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczną zasypkę wykopów [róznica do robót mechanicznych]. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych - głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m, kat. gruntu 3-4


	535,92
	m3
	
	

	14
	(AW) BCI.

.3.12.005-050
	Dopłata za umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,1-1,8m, w gruntach nawodnionych kat.3 - grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 6,0 m, wraz z rozbiórką


	1 071,84
	m2
	
	

	15
	(AW) BCI.

.4.2.001-050
	Plantowanie ręczne  humusu na terenie na terenach zielonych


	92,40
	m2
	
	

	16
	(AW) BCI.

.1.1.003-050
	Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem


	92,40
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	ROBOTY INSTALACYJNE


	
	
	
	

	17
	(AW) BCI.

1.1.4.005-040
	Sieć wodociągowa Dn 225 z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11,  montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną 0,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km [ z wydzieleniem humusu] . Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. 


	1 110,00
	m
	
	

	18
	(AW) BCI.

2.7.006-040
	Przeciski pod torem i drogą dojazdową, na średniej głęb. 2,50 m, odcinki do 200 m wraz z komorami przeciskowymi i z odwodnieniem,  średnica rury ochronnej do Dn 400 mm


	95,00
	m
	
	

	19
	(AW) BCI.

2.7.014-040
	Powyżej 2,50 m, dodatek za każde zwiększenie głębokości o 0,5 m


	95,00
	m
	
	

	20
	(AW) BCI.

2.2.5.004-040
	Rury przeciskowe Dn 355 z rur PE-100; SDR 17,6


	95,00
	m
	
	

	21
	(AW) BCI.

1.4.1.004-040
	Przewierty sterowane  z rur PE o średnicy 225 mm


	510,00
	m
	
	

	22
	(AW) BCI.

1.1.7.006-090
	Montaż zasuw żeliwnych kielich., owalnych z obudową,  z końcówkami do zgrzewania dla rur PE  "Hawle", śr. 200/200 mm


	6,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	ODWODNIENIE WYKOPÓW


	
	
	
	

	23
	(AW) BCI.

.5.1.004-020
	Igłofiltry Dn 63 wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0 m [zestaw 50 m w rozstawie co 1,0m]/


	810,00
	szt
	
	

	24
	KNNR 1

0603-01010-149
	Pompowanie przy braku stałego źródła energii. Zestaw pompa elektr. 240 m3/h + agregat prądowtówrczy 45kVA. Praca 24 h z obniżona wydajnością, 24 h odpompowanie wody na 1 zestaw L=50 m.


	1 555,20
	r-g
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
	
	
	
	


2.0. KANALIZACJA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT – TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	KANALIZACJA SANITARNA - CZĘŚĆ GRAWITACYJNA


	
	
	
	

	1
	
	ROZBIÓRKI I NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH


	
	
	
	

	1
	(AW) BCR.

1.1.3.003-040
	Rozebranie krawężników  [do ponownego montażu]


	2,00
	m
	
	

	2
	(AW) BCR.

1.1.3.001-060
	Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy


	0,40
	m3
	
	

	3
	(AW) BCR.

4.1.2.015-050
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej


	5,00
	m2
	
	

	4
	(AW) BCI.

.2.1.032-050
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu


	5,00
	m2
	
	

	5
	(AW) BCI.

.5.1.002-060
	Ława pod krawężnik betonowa z betonu B-15 z oporem


	0,40
	m3
	
	

	6
	(AW) BCI.

.5.2.003-040
	Krawężniki uliczne betonowe o wym. 15 x 30 cm


	2,00
	m
	
	

	7
	(AW) BCI.

.4.4.004-050
	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej grub. 8 cm  "dwuteownik" 20 x 16,5 cm na podsypce z piasku grub. 5 cm


	5,00
	m2
	
	

	8
	(AW) BCI.

.2.1.027-050
	Utwardzenie gruntu; stabilizacja podłoża cementem, do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wykopy na terenie dróg gruntowych


	103,50
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE


	
	
	
	

	9
	(AW) BCI.

.3.6.001-060
	Próbne wykopy i przekopy o długości 2,0 m; do lokalizacji uzbrojenia podziemnego i dołączeń sieci do zbiorników i budynków .Wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne o ścianach pochyłychpod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 3,0 m, szerokości do 3,0 m, kategoria gruntu 3-4. ANALOGIA.


	24,00
	m3
	
	

	10
	(AW) BCI.

.3.8.002-060
	Ręczne zasypywanie próbnych wykopów i przekopów liniowych o ścianach pionowych  głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4


	24,00
	m3
	
	

	11
	(AW) BCI.

.3.11.003-050
	Umocnienie ażurowe pionowych ścian wykopów próbnych o szer. do 1,0 m, wypraskami stalowymi wraz z rozbiórką, w gruntach kat. 3-4, przy zagłębieniu do 3,0 m


	40,00
	m2
	
	

	12
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczne wykopy [różnica do robót mechanicznych] na odcinku sieci. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 6,0 m, szerokości 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4


	78,94
	m3
	
	

	13
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczną zasypkę wykopów [róznica do robót mechanicznych]. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych - głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m, kat. gruntu 3-4


	94,88
	m3
	
	

	14
	(AW) BCI.

.3.12.005-050
	Dopłata za umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,1-1,8m, w gruntach nawodnionych kat.3 - grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 6,0 m, wraz z rozbiórką


	143,52
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	ROBOTY INSTALACYJNE


	
	
	
	

	15
	(AW) BCI.

2.1.4.003-040
	Sieć kanalizacyjna Dn 200,  z rur PVC-U SN8 ze ścianką litą, montowanych metodą na wcisk przy użyciu uszczelki gumowej. Kanały z rur ułożone w wykopach umocnionych o głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem warstwami. 


	125,00
	m
	
	

	16
	(AW) BCI.

2.7.006-040
	Przeciski pod torem i drogą dojazdową, na średniej głęb. 2,50 m, odcinki do 200 m wraz z komorami przeciskowymi i z odwodnieniem,  średnica rury ochronnej do Dn 400 mm


	21,00
	m
	
	

	17
	(AW) BCI.

2.7.014-040
	Powyżej 2,50 m, dodatek za każde zwiększenie głębokości o 0,5 m


	21,00
	m
	
	

	18
	(AW) BCI.

2.2.5.004-040
	Rury przeciskowe Dn 400 z rur PE-100; SDR 17,6


	21,00
	m
	
	

	19
	(AW) BCI.

2.3.3.003-020
	Studnie Dn 1000 mm; H=2,0 m; w gruncie kat.3-4,  z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. Studnia posiada całkowicie wykończoną kinetę z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowaną rynną spływową. Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm. Łączenie elementów betonowych klejem do betonu.Wykopy wykonywane częściowo mechanicznie z wywozem gruntu na odkład, umocnienie wykopu wypraskami lub ścianką szczelną z odwodnieniem gruntu.


	4,00
	szt
	
	

	20
	(AW) BCI.

2.3.3.013-020
	Studnie Dn 1200 mm; H=2,5 m; z prefabrykowanych elementów B45, z uszczelkami. Studnia z kinetą z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi, wyprofilowaną rynną spływową i klamry złazowe.  Zakończenie studni : właz kanałowy żeliwno-betonowym klasy D400; śr. 600 mm obsadzony na betonowych płytach dystansowych D 600; żelbetowa płyta nadstudzienna i żelbetowy pierścień oporowy.  Łączenie elementów betonowych klejem do betonu.Wykopy wykonywane częściowo mechanicznie z wywozem gruntu na odkład, umocnienie wykopu wypraskami lub ścianką szczelną z odwodnieniem gruntu.


	3,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	ODWODNIENIE WYKOPÓW


	
	
	
	

	21
	(AW) BCI.

.5.1.004-020
	Igłofiltry Dn 63 wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0 m [zestaw 50 m w rozstawie co 1,0m]/


	58,00
	szt
	
	

	22
	KNNR 1

0603-01010-149
	Pompowanie przy braku stałego źródła energii. Zestaw pompa elektr. 240 m3/h + agregat prądowtówrczy 45kVA. Praca 24 h z obniżona wydajnością, 24 h odpompowanie wody na 1 zestaw L=50 m.


	111,36
	r-g
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	KANALIZACJA SANITARNA - CZĘŚĆ TŁOCZNA


	
	
	
	

	1
	
	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE


	
	
	
	

	23
	(AW) BCI.

.3.6.001-060
	Próbne wykopy i przekopy o długości 2,0 m; do lokalizacji uzbrojenia podziemnego i dołączeń sieci do zbiorników i budynków; wykopy pod zestawy napowietrzające [ZNA] i punkty płuczące [PP]. Wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne o ścianach pochyłych pod fundamenty, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 3,0 m, szerokości do 3,0 m, kategoria gruntu 3-4. ANALOGIA.


	102,30
	m3
	
	

	24
	(AW) BCI.

.3.8.002-060
	Ręczne zasypywanie próbnych wykopów i przekopów liniowych o ścianach pionowych  głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4


	102,30
	m3
	
	

	25
	(AW) BCI.

.3.12.005-050
	Umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,1-1,8m, w gruntach nawodnionych kat.3 - grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 6,0 m, wraz z rozbiórką


	62,00
	m2
	
	

	26
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczne wykopy [różnica do robót mechanicznych] na odcinku sieci. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - o głęb. do 6,0 m, szerokości 0,8-1,5 m, kategoria gruntu 3-4


	67,72
	m3
	
	

	27
	(AW) Cena

BP-060
	Dopłata za ręczną zasypkę wykopów [róznica do robót mechanicznych]. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych - głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m, kat. gruntu 3-4


	67,72
	m3
	
	

	28
	(AW) BCI.

.3.12.005-050
	Dopłata za umocnienie ścian wykopów liniowych o szer.1,1-1,8m, w gruntach nawodnionych kat.3 - grodzicami wbijanymi pionowo na głębokość do 6,0 m, wraz z rozbiórką


	451,44
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY INSTALACYJNE


	
	
	
	

	29
	(AW) BCI.

1.1.4.003-040
	Sieć tłoczna Dn 125 z rur ciśnieniowych PE100 PN16 SDR11,  montowanych metodą zgrzewania. Głębokość wykopu do 2,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy wykonywane mechanicznie koparką podsiębierną 0,40 m3 z wywozem gruntu na odkład czasowy na odl. 1 km [ z wydzieleniem humusu] . Umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ziemią dowiezioną z odkładu z zagęszczaniem ziemi warstwami. 


	490,00
	m
	
	

	30
	(AW) BCI.

1.4.1.003-040
	Przewierty sterowane  z rur PE wzmocnionych klasy TS ; Dn 125 mm, z wykonaniem komór połączeniowych i odwodniemiem


	920,00
	m
	
	

	31
	(AW) BCI.

2.7.006-040
	Przeciski pod torem i drogą dojazdową, na średniej głęb. 2,50 m, odcinki do 200 m wraz z komorami przeciskowymi i z odwodnieniem,  średnica rury ochronnej do Dn 400 mm


	43,00
	m
	
	

	32
	(AW) BCI.

2.2.5.004-040
	Rury przeciskoweDn 315 z rur PE-100; SDR 17,6


	43,00
	m
	
	

	33
	(AW) BCI.

2.3.3.020-020
	Studnia SR (rozprężna); H=2,0 m; z prefabrykowanych elementów B45; Dn 1500, z uszczelkami. Studnia z płaskim elementem dennym; klamry złazowe.  Zakończenie studni : właz kanałowy żeliwno-betonowym klasy D400; śr. 600 mm obsadzony na betonowych płytach dystansowych D 600; żelbetowa płyta nadstudzienna i żelbetowy pierścień oporowy.  Łączenie elementów betonowych klejem do betonu. Dopływ ciśnieniowy zgrzewaną kształtką trójnikową Dn 160 z PE100; odpływ denny Dn 315-PVC. Wykopy wykonywane częściowo mechanicznie z wywozem gruntu na odkład, umocnienie wykopu wypraskami lub ścianką szczelną z odwodnieniem gruntu.


	1,00
	szt
	
	

	34
	(AW) AW-0

.02-090
	Zespół napowietrzająco-odpowietrzający [ZNO] klasy Hawle umieszczony w kręgu Dn 1000, B45 ;H=250 z płyta nadstudzienną i włazem klasy D400


	3,00
	kpl
	
	

	35
	(AW) AW-0

.12-090
	Punkt płuczący [PP] - hydrant podziemny wolnoprzelotowy klasy Hawle umieszczony pod płytą nadstudzienną i włazem klasy D400, z zasuwą odcinającą Dn 80 w obudowie i skrzynką uliczną


	3,00
	kpl
	
	

	36
	(AW) BCI.

1.1.7.004-090
	Montaż zasuw żeliwnych kielich., owalnych z obudową,  z końcówkami do zgrzewania dla rur PE  "Hawle", śr. 100/110 mm


	6,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	ODWODNIENIE WYKOPÓW


	
	
	
	

	37
	(AW) BCI.

.5.1.004-020
	Igłofiltry Dn 63 wpłukiwane w grunt z obsypką do głębokości 4,0 m [zestaw 50 m w rozstawie co 1,0m]/


	145,00
	szt
	
	

	38
	KNNR 1

0603-01010-149
	Pompowanie przy braku stałego źródła energii. Zestaw pompa elektr. 240 m3/h + agregat prądowtówrczy 45kVA. Praca 24 h z obniżona wydajnością, 24 h odpompowanie wody na 1 zestaw L=50 m.


	278,40
	r-g
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	POMPOWNIA ŚCIEKÓW 


	
	
	
	

	39
	(AW) BCOI

7.005-060
	Pompownia ścieków z kpl wyposażeniem (bez kosztu pomp), z prefabrykatów B45; umieszczona w odwodnionym wykopie [ścianki szczelne zabijane]


	22,00
	m3
	
	

	40
	(AW) AW-0

.01.-090
	Pompa zatapiana typ z wirnikiem Contrablok;Q=6,2 l/s;H=13,8 mSW z silnikiem 2,6 kW


	2,00
	kpl
	
	

	41
	(AW) AW-0

.01.-090
	Pompa zatapiana typ z wirnikiem Contrablok;Q=3,0 l/s;H=5,8 mSW z silnikiem 1,5 kW


	1,00
	kpl
	
	

	42
	(AW) BCOI

7.005-060
	Studnia dawkownika ferroxu  (bez kosztu dawkownika)

Charakterystyka Robót: 

Zbiornik z prefabrykatów Dn 2,0 m B45 , z włazem z drabiną składaną i wentylacją [klasy Cororl] orurowanie ze stali ko. Z kompletną automatyką i sterowaniem.


	12,00
	m3
	
	

	43
	(AW) AW-0

-020
	Dawkownik ferroxu [zbiornik z pompą dozującą]


	1,00
	szt
	
	

	44
	(AW) BCOI

7.005-060
	Studnia dmuchawy  (bez kosztu dmuchawy)

Charakterystyka Robót: 

Zbiornik z prefabrykatów Dn 2,0, m B45 , z włazem z drabiną składaną i wentylacją [klasy Cororl] orurowanie ze stali ko. Z kompletną automatyką i sterowaniem.


	12,00
	m3
	
	

	45
	(AW) AW-0

-020
	Dmuchawa [ze zbiornikiem powietrza]


	1,00
	szt
	
	

	46
	(AW) BCI.

2.3.3.012-020
	Przepływomierz elektromagnetyczny z głowicą pomiarową Dn 50; umieszczony w studni  Dn 1500 mm; H=2,0 m; z prefabrykowanych elementów B45, z uszczelkami. Studnia z płaskim elementem dennym, z murowanym fundamentem z bloczków betonowych pod miernik, z włazem klasu Corol i drabina złazową.


	1,00
	szt
	
	

	47
	(AW) BCI.

1.3.1.014-040
	Sieć technologiczna [z dawkownika ferroxu] Dn 25 z rur PE 80,  SDR 17 zgrzewanych czołowo, ułożone na głęb. 1,50 m, na podsypce piaskowej. Wykop wykonany ręcznie w gruncie kat. 3/4, z odwozem urobku na odkład czasowy na odl. 1 km z odkładem humusu. Wykop umocniony ażurowo wypraskami.


	12,00
	m
	
	

	48
	(AW) BCI.

1.3.1.014-040
	Sieć technologiczna [z dmuchawy] Dn 50 z rur PE 80,  SDR 17 zgrzewanych czołowo, ułożone na głęb. 1,50 m, na podsypce piaskowej. Wykop wykonany ręcznie w gruncie kat. 3/4, z odwozem urobku na odkład czasowy na odl. 1 km z odkładem humusu. Wykop umocniony ażurowo wypraskami.


	14,00
	m
	
	

	49
	(AW) AW-1

.03-050
	Ogrodzenie z przęseł typ palisada, H=1,7 m; klasy Konsoprt


	74,12
	m2
	
	

	50
	(AW) AW-1

.01-090
	Brama dwudzielna palisadowa, dwudzielna, H=1,7 m;L=4,5 m, z zamkiem typy yale; klasy Konsoprt


	1,00
	kpl
	
	

	51
	(AW) AW-1

.02-090
	Furtka palisadowa, H=1,7 m;L=1,2 m;z zamkiem typy yale, klasy Konsoprt


	1,00
	kpl
	
	

	52
	(AW) BCI.

.3.3.001-060
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m, ze złożeniem urobku na odkład, przy zagłębieniu do 1,5m - kat. gruntu 3


	13,13
	m3
	
	

	53
	(AW) BCI.

.2.2.001-060
	Stopy fundamentowe betonowe  o objętości do 0,5 m3 z betonu B-15


	10,68
	m3
	
	

	54
	(AW) BCI.

.4.2.001-050
	Plantowanie ręczne zebranego humusu na terenie przepompowni i  przyległego dwumetrowego pasa terenu.


	266,00
	m2
	
	

	55
	(AW) BCI.

.1.1.003-050
	Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawożeniem


	266,00
	m2
	
	

	56
	(AW) BCI.

0.2.5.001-040
	Ułożenie rur osłonowych z PCV 70 mm


	40,00
	m
	
	

	57
	(AW) BCI.

0.2.1.001-040
	Ułożenie kabli energetycznych  do 1 kV w gruncie kategorii I/II - kabel YAKY 4 x 35 mm2  do 2,0 kg/m


	40,00
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
	
	
	
	


